КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БЕЗПЕКОЮ

ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради

комунального закладу

“Харківський ліцей №36

Харківської міської ради”

від 30 серпня 2023р. №1

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

Ради Закладу

комунального закладу

“Харківський ліцей №36

Харківської міської ради”

від 30 серпня 2023р. №1

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО CЛУЖБУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА БЕЗПЕЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

1. Загальні положення

1.1. Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд (далі служба спостереження) створюється наказом директора школи в кількості 5 осіб, відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд (№ 32/288 від 27.11.1997 р.)

1.2. Служба спостереження створюється для організації виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж і запобігання виникненню аварій, і діє на підставі цього Положення.

1.3. Працівники служби спостереження у своїй діяльності мають керуватися чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з безпечної експлуатації та надійності будівель і споруд і цим Положенням про службу спостереження.

1.4. Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд має на меті забезпечити збереження будівель і споруд закладу шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

1.5. Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд здійснює чергові загальні технічні огляди будівель двічі на рік — весною та восени.

1.6.  Результати всіх видів оглядів мають бути оформлені актами, в яких зазначаються виявлені дефекти із зазначенням заходів і термінів виконання робіт

2. Завдання служби спостереження:

2.1. Проведення чергових загальних технічних оглядів будівель, які здійснюються двічі на рік — весною та восени.

2.1.1.  Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту будівель (споруд), що проводиться у літній період, і робіт з капітального ремонту для включення їх у план наступного року. Весняний огляд має на меті обстеження стану будівлі (споруди) після танення снігу чи зимових дощів.

Під час весняного технічного огляду слід:

- ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;

- встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

- перевірити механізм елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;

- перевірити стан і впорядкувати водостоки і зливоприймальники.

2.1.2. Під час осіннього огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до зими. До цього часу мають бути закінчені всі літні роботи з поточного ремонту.

Під час осіннього технічного огляду слід:

- ретельно перевірити несучі та огороджувальні конструкції будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів;

- перевірити підготовленість покриттів будівель до знищення снігу і потрібних для цього засобів (робочий інвентар), а також стан жолобів і водостоків;

- перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв, що відкриваються.

2.3. Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихійного лиха (пожежі, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів, після коливання поверхні землі в районах з підвищеною сейсмічністю та ін.) або аварій.

2.4. При спостереженні за збереженням будівель і споруд потрібно:

- стежити за справним станом покрівлі та пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівель;

- стежити за щільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, вишок, антенних пристроїв і інших конструкцій, що виступають;

- своєчасно прибирати сніг від стін та з покриттів будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати інструменти ударної дії, що можуть пошкодити покрівельні матеріали;

- не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також улаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі;

- не допускати викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пари;

- не допускати розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

- стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати витікання у з'єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв;

- стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

- періодично контролювати стан дерев'яних ферм, перекриттів та інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Забезпечувати постійне провітрювання поздовжніх просторів у будівлях;

- приділяти особливу увагу елементам дерев'яних конструкцій, що торкаються ґрунту, закладним елементам цегляної кладки чи бетонних конструкцій, а також місцям значних температурних перепадів;

- у випадку появи в кам'яних чи бетонних стінах, в залізобетонних колонах, прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановити на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкцій в цілому;

- стежити за вертикальністю стін і колон;

- організувати спостереження за станом захисного шару в залізобетонних конструкціях, особливо тих, що перебувають в агресивному середовищі;

- вести спостереження за станом швів і з'єднувальних металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових);

- організувати ретельне спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій;

- не допускати пробивання отворів у перекриттях, балках, колонах і стінах без письмового дозволу осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівлі чи споруди;

- приділяти особливу увагу нагляду за конструкціями, які підпадають під вплив динамічних і термічних навантажень або розташовані в агресивному середовищі;

- не допускати перевантажень будівельних конструкцій.

3. Відповідальність працівників служби спостереження

3.1. Працівники служби несуть персональну відповідальність за:

- невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд;

- невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням про службу спостереження та посадовими інструкціями;

-  невірогідність та несвоєчасність підготовки актів, в яких зазначаються результати спостереження під час загального технічного огляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

Положення складено службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд комунального закладу «Харківський ліцей №36 Харківської міської ради».

Голова служби спостереження						В.М. Шипіцина